Cucтeмa TR-1

Генеральна лабораторія

тестування і досліджень

(ГЛТД)

Під'їзна дорога до медичного факультету

Компанія Департаменту промисловості,			автономного університету Барселони

торгівлі та туризму Каталонії				ПЗ, 18-08193 БЕЛЛАТЕРРА (Барселона)

Тел.: 93691 91 11

Факс: + 34 93 691 59 11

БЕЛЛАТЕРРА:                                              26 травня 2000 року

Справа номер:				20.009.301

Посилання на заявника:			ТЕКСА, A.О.

Вулиця Ферро, 7

Промисловий полігон Сан Пелегрі

08755 КАСТЕЛЬБІСБАЛЬ (Барселона)

Дата проведення випробування: 	 24 травня 2000 року

ЗАМОВЛЕНІ ВИПРОБУВАННЯ:

Вимірювання акустичної шумоізоляції від повітряного шуму відповідно до норм UNE-EN ISO 140-3: 1 995 подвійної стіни з керамічної цегли та гіпсокартону Pladur, з внутрішнім наповненням TECSOUND 2FT і мінеральної вати.

ТЕСТОВИЙ ЗРАЗОК

Тестовий зразок складається з двох стінок з подвійної ефективної поризованної цегли, розміри яких 49 x 19 x 7 см (довжина / висота / ширина) і середня вага 5.3 кг. Поверхнева маса кожної складеної стіни - 81,7 кг / м2. Зовнішня поверхня штукатуриться 12 мм гіпсом і з внутрішньої сторони до неї приєднується покриття високої щільності TECSOUND 2FT 5.4 кг / м2. У 3-х см від цього матеріалу розміщується металева опора шириною 46 мм, яка підтримує два гіпсокартону Pladur 13-мм товщини. У середині опори розміщується шумопоглинаючий матеріал ACUSTILAINE 40-мм товщини з мінеральної вати. Загальна площа зразка становить 13 м2 (400 х 325 см).

Передрук даного документа дозволено тільки, якщо він здійснюється в повному обсязі. Цей документ складається з двох сторінок без додатків.

Передрук даного документа дозволено тільки, якщо він здійснюється в повному обсязі. Цей документ складається з двох сторінок без додатків

Публічно-правова корпорація з юридичної особистою власністю регулює свою діяльність відповідно до 	приватного правого режиму. (Закон парламенту Каталонії 23/1984 від 23 листопада, офіційний журнал 	уряду Каталонії 494 від 14 грудня 1984 р.)

Засновано у 1907 році					LGAI = ЯКІСТЬ

Генеральна лабораторія

тестування і досліджень

Справа номер: 20.009.301								сторінка 2

| Тестовий зразок 1.2 см 7 cм 5 см 4,6 cм 2,6 cм 2 см 1 1.5 1 2.5 1 cm |  |  |  |  |  |  |  | Акустична ізоляція, R (дБ) 100 160 250 400 630 1000 1600 2500 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Індекс акустичної ізоляції, R (дБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота(Гц) Шум (дБ) | 100 42.0 | 125 42.0 |  | 160 47.0 | 200 48.0 | 250 52.0 | 315 55.0 |  |
| Частота(Гц) Шум (дБ) | 400 56.0 | 500 56.0 |  | 630 58.0 | 800 59.5 | 1000 59,5 | 1125 60.5 |  |
| Частота(Гц) Шум (дБ) | 1600 62.0 | 2000 63.0 |  | 2500 60.0 | 3150 58.0 | 4000 61.0 | 5000 64.0 |  |
| Глобальний індекс рожевої шумоізоляції: 58,3 дБА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс ізоляції Rw: 59 дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умови навколишнього середовища Температура: 20.0 ° C Вологість: 75.0% |  |  | Об”єм кімнати випробувань Емітент: 55,9 м3 Одержувач: 51,1 м3 |  |  |  |  |  |

Метод випробувань PT-103.009 LGAI, заснований на нормі UNE-EN ISO 140-1: 1998, UNE-EN 20140-2: 1 994 (еквівалентний ISO 140-2: 1991), UNE-EN ISO 140-3: 1995, і міжнародної норми ISO 717, частина 1.

Ухвалено

Штамп: Уряд Каталонії. Департамент промисловості,

торгівлі та туризму Каталонії

Підпис: Ксав'єр Коста Гуальяр / Керівник центру акустики /

Результати відносяться виключно до зразків, продукту або матеріалу, наданому Лабораторії, як вказується в розділі, що відповідає опису отриманого зразка та дослідженому в умовах, зазначених у цьому документі.

Засновано у 1907 році				LGAI = ЯКІСТЬ